90

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ

НА ОТКРЫТОМ КАНАЛЕ

## А.Н. Бурцев, В.К. Толстых

Оптимальное управление гидротехническими сооружениями на открытых магистральных каналах позволяет экономить воду, электроэнергию насосных станций (НС), обеспечивать стабильную и безопасную эксплуатацию больших водных ресурсов. Решение подобных задач требует анализа различных вариантов водоподачи и водопотребления с учётом переходных волновых процессов [2,5,8 и др.].

В настоящей работе исследуется задача оптимального управления НС в верхнем створе (бьефе) x0 канала в зависимости от различного характера водопотребления в нижнем створе x1.  В работах [1,10] рассматривался случай произвольного незапланированного включения потребителя в нижнем створе. Показано, что при этом оптимальная реакция НС имеет значительные пиковые нагрузки, а течение воды в канале имеет выраженный волновой характер с возможным выходом уровня воды за допустимые пределы. Такой режим эксплуатации гидротехнических сооружений приводит не только к заилению, размыву и зарастанию русла канала, но, что особенно опасно – к разрушению канала с катастрофическими последствиями.

Целью настоящей публикации является разработка алгоритма и исследование режимов оптимального управления НС в случае планового водопотребления в нижнем бьефе канала.

Характерной чертой описываемых процессов является нестационарность течения воды. Здесь традиционно, для описания состояния потока, используется  квазилинейная гиперболическая система уравнений Сен-Венана [6,7,12]:

∂Q∂t+2w∂Q∂x+Bc2−w2∂Z∂x+Ffr−gω i=0,∂Z∂t+1B∂Q∂x−1Bq=0, t,x∈[ta,tb]×[x0,x1],		 (1)

где Q(t,x) и Z(t,x) – расход и уровень воды в канале, B(x,Z) - ширина потока, q(x,Z) - боковой распределённый приток, w=Q/ - скорость потока, (x,Z) - площадь живого сечения, c=gωB - скорость малых возмущений, член трения Ffr=gQQωRC2, коэффициент Шези C(x,Z)=1nR2,5n12−0,13−0.75R12(n12−0,1), где n(x) - коэффициент шероховатости, характеризующий трение воды о ложе русла, R(x,Z)-гидравлический радиус, i(x) – уклон дна.

Система (1) достоверно моделирует квазиодномерное нестационарное течение воды в открытом канале при правильно заданных параметрах русла. Достаточно точные значения таких параметров могут быть найдены из решения задачи идентификации [3,4,10].

Управление u(t) подачей воды в канале осуществляется насосной станцией через граничное условие

Qt,x0=ut, t,x∈S=(ta,tb)×x0 .				(2)

Потребитель воды работает на правой границе :

Qt,x1=Q1ct, t,x∈Sc'=(tc,tb)×x1 ,Q1at, t,x∈Sa'=(ta,tc)×x1 ,	  		(3)

где Q1с - расход воды, запланированный потребителем с момента времени tc, Q1a – расход воды на правой границе до запланированного включения потребителя. В случае незапланированного водопотребления считается, что потребитель включается сразу же в начальный момент времени ta. При этом граничное условие (3) примет вид :

Qt,x1=Q1t, t,x∈S'=Sa'∪Sc'				(4)

Начальное состояние потока считается известным :

Z(t,x)=Za(x), Q(t,x)=Qa(x), t,x∈Sa=ta×[x0,x1]			(5)

На рис. 1 серая полоса xt-диаграммы показывает область влияния работы НС на состояние потока в нижнем бьефе канала. Здесь характеристики ξ+=dxdt=w+c.

Целью управления является удержание номинального уровня воды Za в нижнем створе канала, где работает потребитель, т.е. необходимо минимизировать следующий функционал :

J(u)=S'(Z−Za)2dt .					(6)

Задача управления решалась прямым экстремальным подходом [10]. Целевой функционал (6) минимизировался  градиентным методом :

uk+1=uk−bk∇Jk, bk>0, t,x∈S,				(7)

где k - номер итерации, J - градиент целевого функционала (6), bk - параметр шага, который определялся следующим образом :

если Jk<Jk−1, тогда bk=b1bk−1, b1=1.25;если Jk≥Jk−1, тогда повторяется предыдущая итерация при bk−1=b2bk−2,b2=0.5.

Градиент целевого функционала определяется выражением

∇J=−f2B, t,x∈S,					(8)

где линейный функционал (множитель Лагранжа) f2 находится из решения сопряжённой задачи :

∂f1∂t+2w∂f1∂x+1B∂f2∂x−f12wω(B−1)∂Z∂x+∂Ffr∂Q=0,∂f2∂t−B(c2−w2)∂f1∂x+f12wω(1−B)∂Q∂x−gBi+∂Ffr∂Z=0.	(9)

Начальное условие :

f1= f2=0,   t,xSb= tb[x0,x1]		      	                   (10)

Граничные условия :

f1=0,   t,xS						                   (11)

- на левой границе, и на правой границе :

B(c2-w2)f1+2(Z-Za)=0,   t,xS. 			                   (12)

При решении задач оптимального управления всегда является актуальным вопрос об управляемости. В работе [10] управляемость трактуется как корректность по А.Н. Тихонову решения задачи оптимального управления относительно заданного целевого функционала. При этом управляемость обеспечивается с одной стороны  регуляризирующими свойствами алгоритмов минимизации, в частности, алгоритмом (7) [11], с другой стороны - классически корректным нетривиальным (ненулевым) решением сопряжённой задачи на множестве S, в частности, ненулевой компонентой решения  f2 задачи (9)-(12) на множестве S,  где вычисляется градиент J.

Сопряжённая задача (9)-(12) – это линейная гиперболическая система с теми же характеристиками, что и исходная задача (1)-(5). Сопряжённая задача решается в обратном по времени направлении с нулевым начальным условием в момент времени tb. Для докритических течений (w<c) обе задачи имеют классически корректные решения (см., например, [9]).

Источник возмущений сопряжённой задачи, согласно (12), находится на правой границе канала в области S, а точнее – в области Sc при плановом водопотреблении (см. рис. 1). Возмущения распространяются вдоль характеристик ξ+=−dxdt=−(w+c) на левую границу канала. Очевидно, что нетривиальное решение сопряжённой задачи на левой границе канала существует не на всём множестве S, оно существует на некотором подмножестве sS только при достаточно большом времени управления tb. Из рис.1 видно, что необходимо tb>tc, где

tc=x0,tax1(ξ+)−1dx

- это время распространения возмущений от насосной станции до потребителя в момент включения его насосных агрегатов. Время окончания влияния НС на состояние потока в нижнем створе канала - это

td=tb+x1,tbx0(ξ+)−1dx

Таким образом, система Сен-Венана (1)-(3) управляема на множестве s=(ta, td)x0 относительно расхода воды на левой границе канала по целевому функционалу (6) при условии

tb>tc. 					         (13)

Влияние управления НС реализуется на правой границе канала на множестве Sc .

Исследование оптимальных режимов управления поставленной задачи проводилось на гипотетическом канале с шириной русла B=30м, длиной [x0,x1]=20000м, уклоном i=0,00015, коэффициентом шероховатости n=0,0245. В начальный момент времени течение считалось стационарным, начальная глубина в верхнем створе Ha(x0)=3,6м и начальный расход воды Qa(x)=107 м3/с.

На рис. 2 представлено оптимальное управление НС полученное описанным алгоритмом по методу (7) за 50 итераций, при этом обеспечивалось уменьшение целевого функционала (6) в 21,14 раза. Кривая 1 соответствует оптимальной реакции НС в верхнем створе канала для запланированного водопотребления Q1с=130 м3/с, кривая 2 соответствует такому же, но незапланированному заранее водопотреблению Q1(x)=130м3/с [10]. Видно, что для незапланированного водопотребления оптимальная реакция НС имеет более значительные пиковые нагрузки (umax=560м3/с) по сравнению с плановым потреблением (umax=270м3/с). Кроме того, кривая 2 имеет и второй пик, необходимый для гашения волны понижения, пришедшей к левому створу канала от незапланированного включения потребителя в момент времени ta в правом створе.

Изменение уровня воды в нижнем створе для обоих вариантов управления НС представлено на рис. 3. Видно, что при незапланированном заранее водопотреблении (кривая 2) после включения потребителя имеет место значительное понижение уровня – до 47см. После этого уровень возвращается в номинальное состояние которое стабилизируется в течение 92 мин. При плановом водопотреблении волна повышения заранее направляется к потребителю и в момент его включения практически гасит негативные переходные процессы в правом створе канала. При этом происходит понижение уровня всего лишь на 11 см, а установление до номинального состояния реализуется за 35 мин.

Оптимальное управление с запланированным водопотреблением минимизирует негативные переходные процессы и в левом створе канала, о чём свидетельствуют кривые 1 и 2 на рис. 4.

Т.о. оптимизация режимов работы гидротехнических сооружений при правильно выбранной схеме управления, в частности, - при плановой схеме водопотребления, может обеспечивать существенно более качественную и безопасную эксплуатацию каналов.

# ЛИТЕРАТУРА

- Атанов Г.А., Боровик О.Н. Оптимальная стабилизация уровня воды в каналах // РАН, Водные ресурсы.- 1995.- №5, с. 87-91.

- Атанов Г.А., Воронин С.Т. Оптимизация режимов работы гидроэнергетических установок. Донецк. Вища школа. 1985, 72 с.

- Атанов Г.А., Воронин С.Т., Толстых В.К. О задаче идентификации параметров открытых русел // Водные ресурсы. 1986. №4. с. 69-78.

- Бабе Г.Д., Бондарев Э.А., Воеводин А.Ф., Каниболотский М.А. Идентификация моделей гидравлики. Новосибирск: Наука. 1980, 160 с.

- Бобохидзе Ш.С. Гидравлическая автоматизация водораспределения на оросительных системах. М.: Колос. 1969, 212 с.

- Васильев О.Ф., Темноева Т.А., Шугрин С.М. Численный метод расчёта неустановившихся течений в открытых руслах // Изв. АН СССР, Механика. 1965. №2, с. 17-25.

- Динамика сплошных сред в расчётах гидротехнических сооружений / под ред. В.М. Ляхтере и Ю.С. Яковлева. М.: Энергия. 1976, 392 с.

- Мирошниченко В.В., Воронин С.Т., Пономаренко В.С. Алгоритм оптимизации графиков заполнения водохранилищ канала Днепр-Донбасс // Донецк ун-т. – Донецк. 1977. – Рукопись деп. в ВИНИТИ 14.02.77, № 592-77 Деп., 8 с.

- Рождественский Б.Л., Яненко Н.Н. Системы квазилинейных уравнений. М.: Наука. 1978, 688с..

- Толстых В.К. Прямой экстремальный подход для оптимизации систем с распределёнными параметрами. Донецк: изд. «Юго-Восток». 1997, 180 с.

- Толстых В.К. О применении градиентного метода к задачам оптимизации систем с распределёнными параметрами // Журн. вычисл. матем. и матем. физики. 1986. Т.26. №1. С.137-140.

- Чоу В.Т. Гидравлика открытых каналов. М.: Стройиздат. 1969, 464 с.